### ANEXO Nº 02

REQUERIMIENTO DE APOYO A LA ATENCIÓN DE UNA EMERGENCIA VIAL DE PREVENCION

- MEMORIA DESCRIPTIVA

ANTECEDENTES:

La carretera Departamental Ruta PI-110, es una vía importante de integración entre la sierra piurana (alto - Piura) y la capital de la región, para el intercambio vial y de productos agroindustriales que se producen en la zona.

Que mediante el D.S. N° 012-2013-MTC del 21 de Setiembre del 2013, se aprueba la actualización del clasificador de rutas del SINAC y sus disposiciones sobre dicho clasificador, en el cual clasifico a la carretera PI 110 - Tramo: Emp. PE 3N (Sapalache) - Limite Departamental (L.D.) Cajamarca, como una carretera departamental con código de Ruta PI-110.

DESCRIPCIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO

- Ubicación Geográfica

El Distrito del Carmen de la Frontera tiene una extensión aproximada de 678.24 km2 y está ubicado al noreste de Huancabamba (a 264 km de Piura y a 25 km de la ciudad de Huancabamba). Su capital distrital es Sapalache.

A la fecha está conformado por 48 centros poblados o caseríos, que se integran en tres zonas geográficas diferenciadas bajo criterios de integración ecológicos y socio-económicos:

El Distrito del Carmen de la Frontera limita de la siguiente manera:

- Limita por el norte con Ecuador

- Limita por el sur con el distrito de Huancabamba

- Limita por el este con el distrito de Namballe (San Ignacio, Cajamarca)

- Limita por el oeste con el distrito de Pacaipampa (Ayabaca)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LA VÍA:

En base a la topografía existente y a la evaluación de las características del terreno y contemplando el Manual de Carreteras Diseño Geométrico DG-2013, en lo que fueran aplicables, se ha establecido las características siguientes:

- Ruta				:	 PI-110

- Clasificación			: 	 Sistema Departamental.

- Longitud	 a intervenir	:	 44.780 km.

- Ancho de calzada		:	 variable (3.50 m a 4.50 m.)

- Superficie de rodadura	: 	 Afirmada

- Orografía			:            Tipo 3

- Tramo				: 	Sapalache – El Carmen

- Peralte				: 	No presenta

- Pendiente máxima		: 	10.0%

- Pendiente mínima		: 	1.0%

- Cunetas			: 	No Revestidas

- Bombeo			: 	Si presenta

- Alcantarillas			: 	Concreto.

- Bermas			: 	--------

- Clasificación			: 	Tercera clase (IMD<400 veh/día)

Las condiciones topográficas de la superficie de rodadura en todo el tramo se presenta en forma heterogénea.

Obras de arte conformadas por alcantarillas de concreto y metálicas, cunetas no revestidas las cuales se han perdido a cusa de las lluvias y badenes de concreto simple y mampostería.

Cabe resaltar que la infraestructura vial de la carretera se encuentra en mal estado; presentado baches, ahuellamiento, obras de arte y drenaje colmatadas, presencia de maleza y derrumbes que invade el derecho de vía, no cuenta con señalización.

TRABAJOS A EJECUTAR

El proyecto consiste en la ejecución de trabajos a realizar en la “Mantenimiento Rutinario De La Carretera Departamental Ruta Departamental PI 110 - Tramo: Emp. PE 3N (Sapalache) - Limite Departamental (L.D.) Cajamarca” Tramo: Sapalache – El Carmen (Km. 0+000 Hasta Km. 44+780). la cual se encuentra en mal estado siendo necesario intervenciones preventivas o correctivas como son: colocación de material grueso, limpieza de derrumbes y reconformación de cunetas.

MAQUINARIA

Todos los trabajos realizados en la red vial se ejecutaran con maquinaria adecuada, para los trabajos de colocación de material grueso, limpieza de derrumbes y reconformación de cunetas.

Cunetas

Las cunetas no revestidas, existentes a lo largo de la carretera deberán ser reconformadas y descolmatadas de la arena, vegetación tal como se aprecia en las fotografías y otros materiales, y se dejaran completamente limpias para que cumplan con su función.

Partidas

En el proyecto se desarrollarán las siguientes partidas:

- limpieza de derrumbes

- reconformación de cuneta

- Colocación de material grueso en puntos críticos

- COTIZACIONES

3.	FOTOS

- CROQUIS DE UBICACIÓN